Smart Toilet

Problema a ser solucionado:

Desenvolvimento de uma privada inteligente para um maior conforto, higiene, segurança, melhorando a qualidade de vida do usuário.

Sistema simples com componentes de excelente custo-benefício capaz de atender clientes de todas as classes sociais.

Funcionamento:

O Smart Toilet conta com dois botões de proximidade que não necessitam ser tocados, um deles é utilizado quando o usuário deseja apenas urinar, em que as duas tampas são levantadas, duração de 3 segundos, após a utilização basta aproximar o dedo novamente sobre o botão e as tampas fecharam, duração de 3 segundos, acionando a descarga mais econômica. O outro botão quando aproximado executa a função de um usuário que deseja evacuar, assim apenas a tampa de cima se levanta e um aquecedor de assento é acionado, aquecendo até 26°C, proporcionando maior conforto para o usuário. Após a utilização basta aproximar o dedo novamente sobre o botão do modo 2 e um sistema de higienização é ativado, lançando um jato de água para limpeza do local durante 3 segundos, após a higienização, quando o usuário se levantar, após 3 segundos, a tampa de cima se fechará e a descarga na velocidade turbo irá ser ativada.

Botão de Proximidade:

Levando em consideração o cenário da pandemia, o sistema foi pensado para que o usuário tenha total segurança com qualquer tipo de contato, dessa maneira não é necessário encostar o dedo no botão, evitando assim o risco de contaminação por contato.

Esquema eletrônico:

Abaixo segue esquema eletrônico completo do sistema:

Fonte de Alimentação:

Fonte de Alimentação bivolt, com saída 5V para o Microcontrolador NodeMCU e 12V para os motores, solenoide, aquecedor e botão de proximidade.

Microcontrolador:

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado o microcontrolador ESP8266 12e, integrado em uma placa denominada NodeMCU, esse microcontrolador é muito utilizado atualmente para projetos de IOT, pela sua capacidade de se conectar à redes wireless, outro benefício desse chip é a quantidade de I/O’s disponíveis, contendo 9 digitais e 1 analógica. Alimentação do NodeMCU é de 5V, porém o chip em si opera com tensão de 3,3V.

Interface para acionamento das cargas:

- Tampas:

Como o chip opera apenas com 3,3V de tensão, foi necessário projetar uma interface com transistor para aumento de ganho de tensão e assim poder acionar o relé capaz de ligar o motor da tampa, quando a saída cover1 for 1, a base do transistor BC548 é saturada, permitindo a passagem de corrente entre emissor e coletor.

- Descarga:

Para as descargas foi necessário a utilização de uma válvula com duas saídas, uma que opera com 50% da vazão e a outra 100%, para isso é necessário o uso de uma solenoide de duas entradas que faz esse chaveamento, o driver é o mesmo dos motores da tampa, com a utilização do transistor BC548 como chave para o relé, a única diferença é na ligação da solenoide, que são necessários dois drivers, já que são dois tipos diferentes de descargas, porém que acionam a mesma válvula, então tem-se o GND como comum e cada relé liga sua respectiva função, ou descarga baixa ou descarga alta.

- Aquecedor:

O aquecedor também conta com o mesmo tipo de interface de acionamento com a diferença apenas na carga e na corrente máxima dos contatos do relé, já que para acionar a resistência é necessária uma corrente mais alta.

Entradas:

- Botões de proximidade:

Conforme datasheet do fabricante:

Alimentado com 12V de tensão e na saída envia GND através de um relé interno pro CHIP, pois no programa a entrada dos botões está definida como INPUT_PULLUP.

- Sensor do assento:

Por fim foi representado o sensor do assento com uma alimentação de 5V e a saída do sinal positivo para a entrada do chip.

Programa:

//*******************************************************************************************************************************

//*******************************************************************************************************************************

//                                                   SMART TOILET

//*******************************************************************************************************************************

//*******************************************************************************************************************************

// DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENO: ESSE PROGRAMA REALIZA O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DE UMA PRIVADA INTELIGENTE, QUE APRESENTAM DOIS

// MODOS

//  Modo 1

//• Através de acionamento externo em um botão, abre as duas tampas;

//• Através de acionamento externo em um botão fecha as duas tampas;

//• Quando baixar as duas tampas o sistema de descarga deve ser acionado no modo “baixo de descarga”.

// Modo 2

//• Através de acionamento externo por um botão abre uma tampa;

//• Faz aquecimento da tampa à 26 ºC;

//• Após uso, através de acionamento de botão realiza o procedimento de higienização deve ser acionado por 3 segundos;

//• Ao levantar-se, a tampa deve fechar automaticamente;

//• Quando baixar uma tampa o sistema de descarga deve ser acionado em modo “turbo de descarga”.

//

// PROGRAMADOR: Marcos da Silva Paiva

// DATA: 20/05/2021

// VERSÃO: 1.0

//*******************************************************************************************************************************

//*******************************************************************************************************************************

#include <Arduino.h>

//DECLARAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO SISTEMA

const int seatSensor = D8; //Sensor de assento

const int btnMode1 = D1; //Botão que ativa o Modo 1

const int btnMode2 = D2; //Botão que ativa o modo 2

const int cover1 = D0; //Tampa de cima

const int cover2 = D3; //Tampa de baixo

const int dischargeLow = D4; //Descarga baixa

const int dischargeHigh = D5; //Descarga Turbo

const int heater = D6; //Aquecedor do assento

const int sanitation = D7; //Sistema de higienização

int stateCover1 = 0; //SE IGUAL A 1 TAMPA DE CIMA LEVANTADA SE IGUAL 0 TAMPA DE CIMA ABAIXADA

int stateCover2 = 0; //SE IGUAL A 1 TAMPA DE BAIXO ABERTA, SE IGUAL A 0 TAMPA DE BAIXO FECHADA

int stateSeatSensor = 0; //SE IGUAL 1 PESSOA SENTADA SE IGUAL A 0 PESSOA LEVANTADA

int mode1 = 0; //INDICA QUE O MODO 1 ESTÁ ATIVO

int mode2 = 0; //INDICA QUE O MODO 2 ESTÁ ATIVO

//CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

void setup() {

//DECLARANDO AS ENTRADAS (BOTÕES)

pinMode (seatSensor, INPUT);

pinMode (btnMode1, INPUT_PULLUP);

pinMode (btnMode2, INPUT_PULLUP);

//DECLARANDO SAÍDAS (MOTORES E AQUECEDOR)

pinMode(cover1, OUTPUT);

pinMode(cover2, OUTPUT);

pinMode (dischargeLow, OUTPUT);

pinMode (dischargeHigh, OUTPUT);

pinMode (heater, OUTPUT);

pinMode (sanitation, OUTPUT);

Serial.begin(115200); //ATIVANDO COMUNICAÇÃO SERIAL COM BAUD RATE DE 115200

//INICAINDO SISTEMA COM TODAS AS SAÍDAS DESLIGADAS

digitalWrite(cover1, LOW);

digitalWrite(cover2, LOW);

digitalWrite(dischargeLow, LOW);

digitalWrite(dischargeHigh, LOW);

digitalWrite(heater, LOW);

digitalWrite(sanitation, LOW);

}

void loop() {

stateCover1 = digitalRead(cover1); //VERIFICA ESTADO DA SAÍDA DA TAMPA DE CIMA

stateCover2 = digitalRead(cover2); //VERIFICA ESTADO DA SAÍDA DA TAMPA DE BAIXO

stateSeatSensor = digitalRead(seatSensor); //VERIFICA ESTADO DO SENSOR DE ASSENTO

// MODO 1

if ((digitalRead(btnMode1) == LOW) && (stateCover1 == 0) && (stateCover2 == 0) && (mode1 == 0)) { //VERIFICA SE BOTÃO MODO 1 PRESSIONADO AND TAMPAS FECHADAS AND MODO 1 DESLIGADO

//ROTINA REALIZADA QUANDO AS TAMPAS ESTÃO FECHADAS

digitalWrite(cover1, HIGH); //ABRE TAMPA DE CIMA

digitalWrite(cover2, HIGH); //ABRE TAMPA DE BAIXO

delay(3000); //TEMPO PARA ABRIR AS TAMPAS

mode1 = 1; //MODO 1 ATIVO

Serial.println("TAMPAS ABERTAS");

delay(100);

} else if ((digitalRead(btnMode1) == LOW) && (stateCover1 == 1) && (stateCover2 == 1) && (mode1 == 1)) { //VERIFICA SE BOTÃO MODO 1 PRESSIONADO AND TAMPAS ABERTAS AND MODO 1 LIGADO

//ROTINA REALIZADA QUANDO AS TAMPAS ESTÃO ABERTAS NO MODO 1

digitalWrite(cover1, LOW); //FECHA TAMPA DE CIMA

digitalWrite(cover2, LOW); //FECHA TAMPA DE BAIXO

delay(3000); //TEMPO PARA FECHAR AS TAMPAS

mode1 = 0; //MODO 1 ATIVO

Serial.println("TAMPAS FECHADAS E ATIVANDO DESCARGA BAIXA");

digitalWrite(dischargeLow, HIGH); //ATIVA DISCARGA BAIXA

delay(500); //500 milissegundos acionada

digitalWrite(dischargeLow, LOW); //DESATIVA DISCARGA BAIXA

delay(100);

}

// MODO 2

if ((digitalRead(btnMode2) == LOW) && (stateCover1 == 0) && (stateCover2 == 0) && (mode2 == 0)) { //VERIFICA SE BOTÃO MODO 2 PRESSIONADO AND TAMPAS FECHADAS AND MODO 2 DESLIGADO

//ROTINA REALIZADA QUANDO AS TAMPAS ESTÃO FECHADAS

digitalWrite(cover1, HIGH); //ABRE TAMPA DE CIMA

digitalWrite(heater, HIGH); //LIGA AQUECEDOR DO ASSENTO

delay(3000); //TEMPO PARA ABRIR A TAMPA DE CIMA

Serial.println("TAMPA DE CIMA ABERTA E ACIONADO AQUECEDOR");

mode2 = 1; //MODO 1 ATIVO

Serial.println("TAMPA ABERTA");

delay(100);

} else if ((digitalRead(btnMode2) == LOW) && (stateCover1 == 1) && (stateCover2 == 0) && (stateSeatSensor == 1) && (mode2 == 1)) { //VERIFICA SE BOTÃO MODO 2 PRESSIONADO AND TAMPA DE CIMA LEVANTADA AMD TAMPA DE BAIXO ABAIXADA AND PESSOA SENTADA AND MODO 2 LIGADO

//ROTINA REALIZADA A HIGIENIZAÇÃO NO MODO 2

digitalWrite(heater, LOW); //DESLIGA AQUECEDOR DO ASSENTO

delay(100);

Serial.println("LIGANDO HIGIENIZAÇÃO");

digitalWrite(sanitation, HIGH); //ACIONA A HIGIENIZAÇÃO

delay(3000); //ACIONADA POR 3 SEGUNDOS

Serial.println("DESLIGANDO HIGIENIZAÇÃO");

digitalWrite(sanitation, LOW); //DESACIONA A HIGIENIZAÇÃO

mode2 = 2;

delay(100);

} else if ((stateSeatSensor == 0) && (stateCover1 == 1) && (stateCover2 == 0) && (mode2 == 2)) {

//ROTINA REALIZADA APÓS A HIGIENIZAÇÃO NO MODO 2

delay(3000); //TEMPO PARA A PESSOA LEVANTAR DO ASSENTO

digitalWrite(cover1, LOW); //FECHA TAMPA DE CIMA

delay(3000); //TEMPO PARA FECHAR AS TAMPAS

mode2 = 0; //MODO 1 ATIVO

Serial.println("TAMPA FECHADA E ATIVANDO DESCARGA TURBO");

digitalWrite(dischargeHigh, HIGH); //ACIONA DESCARGA NO MODO TURBO

delay(500);

digitalWrite(dischargeHigh, LOW); //DESACIONA DESCARGA NO MODO TURBO

delay(500);

}

}

FLUXOGRAMA:

Protótipo:

Os leds acima representam as saídas do sistema, já os dois botões abaixo indicam os botões MODO 1 e MODO 2 e os dois fios circulados indicam o sensor do assento.

Primeiro passo do sistema MODO 1:

- Quando pressionado o botão do modo 1 com o sistema desligado então os dois primeiros leds se acenderão indicando o levantamento das tampas:

Abaixo a imagem do print que aprece no monitor serial na tela do computador:

OBS: Quando executado o primeiro passo do modo 1, mesmo pressionando o botão do modo 2 nada acontece, protegendo o sistema contra algum movimento indesejado.

Segundo passo MODO 1:

- Ao pressionar o botão novamente os leds se apagarão indicando o fechamento das tampas, após 3 segundos o terceiro led irá acender indicando o acionamento da descarga baixa, este fica 0,5s aceso e depois se apaga, representando apenas um pulso da descarga, encerrando assim o procedimento do modo 1.

Abaixo a imagem do print que aprece no monitor serial na tela do computador:

Primeiro passo do sistema MODO 2:

- Quando aproximado o dedo no botão do modo 2 com o sistema desligado, a tampa de cima irá se levantar e o aquecedor será ligado, indicados pelo primeiro led e o quinto na protoboard.

OBS: Depois de executado o primeiro passo do modo 2, mesmo pressionando o botão do modo 1 nada acontece, protegendo assim o sistema de falhas indesejadas, e é necessário que o sensor do assento seja ativo para prosseguir, caso não seja acionado, mesmo pressionando novamente o botão do modo 2, nada ocorrerá.

Abaixo a imagem do print que aprece no monitor serial na tela do computador:

Segundo passo do MODO 2:

Após a segunda aproximação no botão do modo 2, apenas se alguém estiver sentado no assento, acionando o sensor, o aquecedor irá se desligar e o higienizador será ativado para efetuar a limpeza, isso durante 3 segundos,

O círculo em vermelho representa um curto circuito na entrada do sensor, simulando a presença de uma pessoa no assento.

Abaixo a imagem do print que aprece no monitor serial na tela do computador:

Após 3 segundos:

Terceiro passo do MODO 2:

Por fim, para a finalização do procedimento do modo 2, basta que a pessoa se levante do assento, que após 3 segundos a tampa de cima irá se fechar e a descarga no modo turbo será acionada:

Abaixo a imagem do print que aprece no monitor serial na tela do computador: